渝（潼）环准〔2024〕19号

重庆市潼南区小渡镇农业服务中心：

你单位报送的《潼南区复兴河流域（小渡片区） 综合整治工程（场镇段）环境影响评价文件审批申请表》和《潼南区复兴河流域（小渡片区） 综合整治工程（场镇段）环境影响评价报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，审批意见如下：

一、重庆市潼南区小渡镇农业服务中心潼南区复兴河流域（小渡片区） 综合整治工程（场镇段）位于重庆市潼南区小渡镇。复兴河河道整治工程（场镇段）、张家沟河道整治工程（场镇段）和张家沟河道整治工程（非场镇段）三段组成。本阶段仅实施复兴河河道整治工程（场镇段）和张家沟河道整治工程（场镇段）。复兴河河道整治工程（场镇段）：修建河道堤顶道路2438.0m，河道疏浚1381.2m。张家沟河道整治工程（场镇段）：修建河道堤顶道路62.5m，河道疏浚长度79.1m。总投资3622.77万元，其中环保投资100万元。

该项目符合国家产业政策，符合相关规划要求。项目环评审批依据的相关文件为重庆市潼南区发展和改革委员会《关于潼南区复兴河流域（小渡片区） 综合整治工程可行性研究报告的批复》（潼发改审 〔2022〕216号）文件等。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《重庆市环境保护条例》等法律法规的有关规定，项目建设必须全面落实报告表和本批准书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施，从环境保护角度，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、根据该区域环境容量现状，原则同意该项目主要污染因子执行本批准书附表确定的污染物排放标准和排污总量指标。

三、项目建设与运行管理应重点做好的工作

（一）切实做好生态保护工作。对河道两岸植被进行移栽；施工围堰拆除，表土堆场、施工工区及淤泥晾晒场等临时用地恢复为原有占地类型，按照水土保持方案落实工程措施、临时措施、植被措施；临时占用基本农田应在工程结束后进行复耕，并缴纳补偿费。尽量选择枯水期施工，施工期不得在河床采挖，加强工程施工行为的监控和管理，禁止捕捞水生动植物，不得向河道排放废水及倾倒废渣等。

（二）切实做好废水处理及管理工作。生活污水依托附近现有民房环保设施处理。施工场地设隔油沉淀池处理，施工废水经隔油沉淀后回用。围堰内设置集水井，基坑废水沉淀后由清水泵排出围堰。淤泥干化废水设置沥水池和沉淀池收集，经沉淀过滤后淤泥干化废水上清液用于施工工区洒水除尘。砌体石料冲洗废水经施工场地边沟收集，汇集至沉淀池静置、沉淀后，上清液回用于施工场地除尘。柴油发电机设置围堰或沙池，并配备吸油毡、吸油棉等物资。

（三）切实做好大气污染防治工作。使用低耗高效的施工机械和车辆，合理安排运输线路。施工工区设置硬质围挡，定期洒水除尘。施工场地设置车辆冲洗池。运输车辆密闭运输、禁止冒装、出场前需冲洗。露天堆放的物料设置围栏，覆盖防尘网或薄膜。疏浚产生的淤泥、生活垃圾使用密闭车辆转运，施工前做好宣传，提前告知周围居民关闭窗户。避免高温、大风气象下进行疏浚作业，淤泥晾晒场地设置硬质围挡，加快转运，淤泥处理尽量不过夜。

（四）切实做好噪声污染防治工作。施工场地周边设置围挡，合理安排机具使用时间，高噪声设备设置基础减震，尽量远离居民点施工，合理设置运输路线夜间禁止施工，中高考期间不得施工。

（五）切实做好固体废物污染防治工作。加强各类固体废弃物的收集、暂存、转运、处置和综合利用的全过程管理，采用切实有效的措施防止二次污染。施工人员生活垃圾和疏浚产生的垃圾集中收集后交由环卫部门处置。施工期间机械零部件更换产生少量含油棉纱、手套混入生活垃圾处置。

（六）严格环境风险防范。认真落实《报告表》提出的各种风险防范措施。编制环境风险事故应急预案。配备应急物资和设备，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）在项目建设及运行过程中，应设立专职环保人员及机构，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求；定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督；必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、大气、地下水造成污染。

四、严格执行建设项目配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程建成后，必须按照规定程序完成竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运行。

五、项目环境影响评价文件经批准后，若工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。自项目批准书之日起，若工程超过5年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、你单位应自觉接受环境保护行政主管部门和小渡镇人民政府组织开展的该项目“三同时”制度监督检查和日常监督管理工作。

重庆市潼南区生态环境局

2024年5月14日

抄送：区规划和自然资源局，区应急局，区环境行政执法支队，小渡镇政府，存档。