渝（潼）环准〔2024〕24号

重庆市潼南区丽景建材有限公司：

你单位报送的《一般固废资源化利用项目环境影响评价文件审批申请表》和《一般固废资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，审批意见如下：

- 重庆市潼南区丽景建材有限公司一般固废资源化利用项目位于重庆市潼南区龙形镇高桥村4社。主要建设内容为依托现有生产设施设备，新增污泥脱水设备、扩建污泥与水基岩屑储存池、对除尘脱硫设施进行升级改造。建设完成后，资源化处置水基钻井岩屑200t/a和城镇污水处理厂污泥30000t/a，替代部分页岩原料，生产产能增加到8000万匹标砖/年。项目总投资6000万元，其中环保投资360万元。

该项目符合国家产业政策及相关文件要求，符合重庆市及潼南区“三线一单”生态环境分区管控要求。项目环评审批依据的相关文件为重庆市潼南区发展和改革委员会《重庆市企业投资项目备案证》（2202-500152-04-02-391159）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《重庆市环境保护条例》等法律法规的有关规定，项目建设必须全面落实报告表及本批准书提出的各项生态保护、污染防治和环境风险防范措施，从环境保护角度，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

- 二、根据该区域环境容量现状，原则同意该项目主要污染因子执行本批准书附表确定的污染物排放标准和总量控制要求。

三、项目建设与运行管理应重点做好的工作

（一）切实做好大气污染防治工作。页岩开采区设置雾炮机、原料堆场采用半封闭料场，安装喷淋设施；物料输送廊道全部密闭；厂区路面定期洒水清扫等。污泥储存池定期喷洒生物除臭剂。隧道窑废气经脱硫塔（双碱法）处理，达《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）后，通过60m高1#排气筒排放。破碎筛分废气经布袋除尘器处理，达《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）后，通过15m高2#排气筒排放。

（二）切实落实废水治理措施。生活污水依托现有生化池收集后用于农肥。废气治理用水循环使用。

（三）加强噪声污染防治。项目运输作业尽量安排在白天进行，车辆经过声环境敏感地段时必须限速、禁鸣。确保各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

（四）依法规范化处置固体废物。加强各类固体废弃物的收集、暂存、转运、处置和综合利用的全过程管理，采用切实有效的措施防止二次污染。项目生产过程中产生的废砖坯、不合格品、收集粉尘回用于制砖，脱硫石膏外售综合利用，废棉纱手套同生活垃圾交由环卫部门统一处置，废机油暂存于危险废物贮存设施，定期委托有资质单位收运、处置。

（五）严格执行排污总量控制。主要污染物总量控制建议指标如下，氮氧化物13.37吨/年。

（六）积极防范环境风险。认真落实《报告表》提出的各种风险防范措施，配备应急物资和设备，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）加强企业环境保护工作，设立环保机构，落实专职环保员，建立环境管理规章制度，完善污染治理设施操作规程和运行记录，确保污染防治设施稳定运行和达标排放，防止污染和环境风险事故发生。

（八）在项目运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求；定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目投入运行前，应依据有关规定申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。工程建成后，必须按照规定程序完成竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运行。

五、项目环境影响评价文件经批准后，若工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。自项目批准书之日起，若工程超过5年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、你公司应自觉接受环境保护行政主管部门和龙形镇组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

重庆市潼南区生态环境局

2024年6月11日

抄送：区住房城乡建委、区规划和自然资源局、区应急局、龙形镇，区环境行政执法支队，存档。